«Lejer_Sel»«Lejer_Afd»«Lejer_Lejemaal»
VELKOMMEN TIL DIN NYE BOLIG I 
AFDELING 604 – KONGENS PUNKT

Senest revideret d. 20. november 2019

VELKOMST OG INFORMATIONSMAPPE

Indholdsfortegnelse

1. Generelt	3

2. Praktiske informationer	3

Parkering	3

Cykelparkering	3

Dagrenovation og sortering af affald	3

3. Brugervejledninger	4

Teknikskab	4

Varme	5

Vandmålere	5

Sikringstavle i boligen	6

Tv og internet	6

Ovn, kogeplade og køle-fryseskab	6

Vinduer og døre	7

Betjening af gulvvarme i badeværelset	7

Trådløs rumtermostat	8

Dørtelefon	9

Røgalarmer	9

Emfang	10

4. Overfladebehandling	11

Trægulve	11

Køkken	11

Rengøring af afløb og vandlås	11

Farver	12

5. Forbrugsaflæsning	13

Varme	13

Vandmålere	13

6. Diverse informationer	14

Kælderpulterrum	14

Beskrivelse af ventilation.	14

Antenne	15

Telefon og bredbånd/internet	15

1. Generelt

Tillykke med din nye bolig

I bebyggelsen Kongens Punkt er der 41 almene boliger og 29 private ejerlejligheder, samt en privat ejet cafe. Alle fællesarealer er til fri afbenyttelse for både de private samt almene beboere.

I mappen finder du forskellige informationer om brug og vedligeholdelse af din nye bolig.

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, er du altid velkommen til at kontakte jeres varmemester i afdelingen. Vi henviser ligeledes til afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement, hvor der kan findes mange informationer og vedligehold i og omkring boligen.

2. Praktiske informationer

Parkering

Der er mulighed for at leje en p-plads i parkeringskælderen, og der er i alt 40 parkeringspladser til Boligkontorets lejligheder. Der lavet 1 HC-parkering som er tilknyttet til de almene lejligheder.

De 21 p-pladser er ejet af Boligkontoret Fredericia, og de sidste 19 p-pladser lejes i en tidsbegrænset periode.

Cykelparkering

Der er mulighed for at parkere sin cykel i parkeringskælderen, hvor der er lavet plads foran affaldsdepotet. Der er ligeledes mulighed for strøm til el-cykler.

Dagrenovation og sortering af affald

Dit affald skal sorteres og smides i de inddelte affaldsbeholdere som er placeret i affaldsdepotet i kælderen mod Kongensstræde. ved cykelparkeringen.

Du finder forskellige affaldsbeholdere som er opdelt i forhold til sorteringen.

En stor beholder til pap, to til papir, to til plast/folie/dunke, en til glas og flasker, en til flamingo og metal, en til grønt affald og otte til dagrenovation.

3. Brugervejledninger

Teknikskab

Udseendet af teknikrummet kan variere, men som udgangspunkt ser det således ud:

Varme

Aflæsning af varme foregår automatisk.

Målere sidder i teknikskabet bag afskærmning og der kan aflæses m3 forbrug manuelt.

Her ses aflæseren til fjernvarmen.

Vandmålere

Dette er din koldt- og varmtvandsmåler.

Der er en vandmåler i hver bolig, og denne aflæses ligeledes automatisk..

Her ses aflæseren til vandmåleren.

Sikringstavle i boligen

Sikringstavlen er placeret bag indgangsdøren.  Det er automatsikringer, så der kan ikke skiftes sikringer. Der er også et HPFI-relæ.

Der tilhører en elmåler til boligen, disse er placeret i teknikrummet i p-kælderen mod Kongensgade som fjernaflæses. Du kan se dit forbrug via internettet, når du har dit måler-nr. og pinkode. Disse oplysninger kommer med første opkrævning fra energiselskabet.

Tv og internet

Du har mulighed for at vælge mellem 2 forskellige udbydere af internet og tv: 
EWII og Yousee.

Kablet fra den enkelte leverandør er ført ind i port indgangene, som fordeles ind i de enkelte rum. Du skal selv vælge leverandør, som i forbindelse med installationen, skal sende en montør ud for at oprette adgang.

Ovn, kogeplade og køle-fryseskab

Har du spørgsmål til dit komfur eller køle-fryseskab? 
På de sidste sider finder du en mere detaljeret produktbeskrivelse.

Vinduer og døre

Træ/alu

Det er vigtigt, at vinduer og døre rengøres og vedligeholdes, så de holder længst muligt.

Vedligehold

Binder vinduer eller døre, skal du kontakte varmemesteren, for at få dem smurt.

Rengøring

Det anbefales at rengøring sker med jævne mellemrum 2-3 gange om året. Ramme og karm vaskes med almindeligt vand eventuelt tilsat et neutralt vaskemiddel, hvorefter flader og kanter aftørres

Vigtig

Luk aldrig et vindue op for udluftning uden at det fastholdes af enten stormkrog eller friktionsbremsen. I kraftig blæst kan bremsen ikke fastholde rammen i den trinløse ventilationsstilling, ej heller i åben stilling.

Betjening af gulvvarme i badeværelset

I badeværelset er der også gulvvarme. Denne justeres ved hjælp af en elektronisk termostat på badeværelset. Nedenfor ses et eksempel.

I alle øvrige rum er der også gulvvarme, som betjenes ved hjælp af en elektronisk termostat i hvert rum. Nedenfor ses et eksempel.

Trådløs rumtermostat

Wavin AHC 9000 trådløs uden natsænkning.

Indstilling af rumtemperatur

Termostaten viser som standard den aktuelle temperatur i rummet. Når du drejer på knappen, kan temperaturen indstilles til den ønskede rumtemperatur. Under indstillingen vises der i bunden af displayet en bjælke, der går ud fra midten. Når indstillingstemperaturen hæves, vil bjælken udvide sig til højre og hvis indstillingstemperaturen sænkes, vil bjælken udvide sig til venstre. Efter sidste aktivering af drejeknappen, vil den aktuelle rumtemperatur blive vist igen efter tre sekunder.

Visning af indstillingstemperatur

Hvis du ønsker at se den indstillede temperatur, trykkes knappen kortvarigt ned (også selvom termostaten er låst). Den indstillede temperatur blinker i displayet i tre sekunder.

Udskiftning af batteri i rumtermostaten

Batterierne udskiftes, når vises i displayet (eller termostaten holder op med at fungere). Ved udskiftning anvendes der to stk. AA 1,5 V alkaline batterier.

Dørtelefon

I de boliger som kræver adgang via en opgang er der installeret dørtelefon.

Den blå knap med nøglen bruges til at lukke folk ind. Se i øvrigt manualen til dørtelefonen bagerst i denne beboermappe.

Røgalarmer

Der er monteret en røgalarm i hver bolig, som er tilsluttet el-nettet.

I hver røgalarm er der et batteri til back up, i tilfælde af at strømmen går.

Røgalarmen er opsat i loftet og ser sådan ud:

Røgalarmen skal testet en gang om året. Det gøres ved at trykke på knappen i den røde cirkel.

Når den grønne indikator lyser, er alt i orden.
Når den røde indikator lyser, skal der skiftes batteri.

Batteriet skal skiftes når alarmen bipper - herefter kontaktes varmemesteren.

Røgalarmen må ikke overmales. 
Ved rengøring, rengøres med en fugtig klud.

Ventilation

Der foregår mekanisk ventilation i lejligheden. Der er udsugning i badeværelset og køkkenet via emfang. Indblæsning er monteret i væg under loft i værelser, køkken-alrum og stuer.

Se yderligere information under ventilation.

Emfang

Der er monteret et traditionelt emfang i køkkenet. Det skal bruges under madlavning. Der er 2 funktioner. Tænd/sluk af lys samt tænd/sluk af udsugning. Udsugningen er indreguleret efter gældende luftmængder i henhold til gældende lovgivning. Man kan/må derfor ikke justere på udsugningen. Når emfanget slukket vil der stadig foregå en grundventlation i forhold anlægget og de øvrige rum.

Daglig rengøring

Tør fedtfilteret af med en opvredet klud efter hver madlavning. Det kræver en meget lille indsats hver dag at holde dit emfang rent og effektivt.

Lakeret emfang

Emfanget rengøres med en fugtig klud med sulfo/ opvaskemiddel. Brug aldrig slibemiddel.

Rengøring af filter

Det er vigtigt at rengøre filteret jævnligt. Hvor ofte et filter skal rengøres afhænger af hvor ofte og hvilken type mad der laves i køkkenet. Filteret tages ud og rengøres med almindeligt opvaskemiddel. Det kan evt. puttes i opvaskemaskinen med høj varme for optimal rengøring

Du tager filteret ud ved at trykke knappen ind sådan tænderen kommer ind, hvor du så kan tage filteret ned.

4. Overfladebehandling

Trægulve

Brug passende dørmåtter for at fjerne sand og andet snavs fra skoene.

Brug filtdupper til stole og andre møbler og ved brug af kontorstole skal der anvendes køreunderlag

Spildte væsker skal straks tørres op.

Trægulve skal vaskes i Tarkett gulvvask – læs mere i afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Køkken

Rengøring og vedligeholdelse

Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes i den daglige rengøring. Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres

med tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.

Vigtigt!

Brug altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor ikke stilles direkte på pladen.

Varme gryder, stegepander og lignende varme genstande må aldrig henstilles direkte på overfladen. Brug altid varmeisolerende bordskåner. En meget varm gryde, pande eller tilsvarende vil afstedkomme

sprængning af overfladen.

Læs mere om vedligehold af dit køkken i beskrivelsen fra Svane

Rengøring af afløb og vandlås

Fremgangsmåder hvis dit afløb under køkkenvasken er stoppet

Hæld 1-2 liter kogende vand i vasken, hvis afløbet ikke er helt stoppet, og vandet ”bare” løber meget langsomt ud. Det kan fjerne det meste der har sat sig fast i afløbet.

Brug en svupper. Flyd vasken halvt op med vand, pres en fugtig klud mod overløbsventilen og pump op og ned med svupperen ved afløbet, gentag evt. flere gange og skyl grundigt efter.

Skil vandlåsen under vasken, brug gummihandsker til at fjerne skidtet i rørene og stil en spand under til at opfange vandet. Det er ikke særligt svært at gøre, men kan være lidt beskidt.

Brug en rensesplit eller fjeder, Hvis tilstopningen sidder længere nede i afløbet, kan du presse fjederen ned i røret og dreje rundt sådan proppen og skidt løsnes og der bliver hul igennem.

Hvordan undgår du, at afløbet bliver tilstoppet?

Skyl ikke fedt og madrester ud i vasken - det sætter sig hurtigt og kan tilstoppe vandlås og afløb.

Brug en effektiv si til vasken - den stopper så mange madrester som muligt.

Rensning af gulvafløb i brusenichen

Tag med en finger eller et værktøj fat om palen i midten af vandlåsen. Træk i palen, tryk samtidigt på den ene ende af vandlåsen, og træk vandlåsen op med den anden ende først.

Skil vandlåsens overdel og underdel ad. Skyl delene i varmt vand, brug eventuelt lidt sulfo. Til kalkaflejringer på vandlås og trævles kan man bruge skurecreme og en grov plastsvamp.

Overdel og underdel samles igen. Vandlåsen er samlet korrekt når de to dele er ’klikket’ på plads. Der skal være ca. en fingerbreddes afstand mellem overdel og underdel, så vandet kan løbe ud. Smør vandlåsens pakning med lidt sulfo eller sæbe.

Skub vandlåsen tilbage i gulvafløbet. Vær omhyggelig med at den sidder vandret. Vandlåsen er korrekt samlet og sidder korrekt, hvis vandet løber igennem afløbet uden hindring.

Flise vask

Daglig vedligeholdelse: Væg og gulv rengøres med Alfix Marmor og Keramikvask fortyndet med vand i forhold ½ dl. til 10 ltr. Vandproduktet sikrer daglig fjernelse af kalk, så opbygning undgås.

I brusenichen kan anbefales at blandingen sprays på overfladen. Efter kort indvirkningstid efterskylles med rent vand. Kan med fordel anvendes på alle vaskbare overflader, f.eks. sanitet, blandingsbatterier, spejle osv.

Grundrengøring: Overfladen rengøres f.eks. med Alfix Grundrens fortyndet med vand 1:10. Vaskevandet påføres overfladen i rigelig mængde, efter en virketid på ca. 10 min. skures klinkerne med børste eller nylon skuremåtte, og der skylles med rent vand. Processen gentages til klinker og fuger er rene.

Farver

I afdelingens vedligeholdelsesreglement kan der findes en oversigt over hvilke slags maling der er anvendt i og omkring boligen.

5. Forbrugsaflæsning

Se også billede af teknikskab i denne mappe under afsnittet om brugervejledning – dit teknikskab.

Varme

Aflæsning af varme foregår automatisk.

Måleren sidder i teknikskabet og der kan aflæses m3 forbrug manuelt.

Afregning af varmen foregår direkte via Fredericia Fjernvarme.

Vandmålere

Aflæsning foregår manuelt, ejendomsmesteren kommer og læser af en gang om året.

Du kan følge dit forbrug på vandmålerne.

Det er vigtigt at følge sit forbrug, idet et toilet der løber meget hurtigt, kan koste flere tusind kroner i vandspild.

Når alle vandhaner er lukket, skal målerne stå stille, ellers kontakt varmemesteren.

Det er vigtigt at påpege, at det er dit ansvar som lejer at holde øje med dette!

Elmåler

Elmåleren sidder i teknikrummet i kælderen.

Elmåleren aflæses af elselskabet automatisk, du kan følge dit forbrug via nettet, hvis du har valgt EWII som elforsyning.

Har du valgt andre leverandører, skal du kontakte dem for at høre hvilke muligheder de tilbyder.

Er du i tvivl, kontakt da venligst EWII Kundeservice.

6. Diverse informationer

Kælderpulterrum 
Ved opbevaring i kælderpulterrum er der en risiko for fugt fra kældervægge og -gulv, og derfor anbefales det at fugtfølsomme ting, ikke stilles direkte op ad kældervægge eller direkte på gulv. Hvert depotrum er ca. 2m² - 2m langt x 1m bredt.

Beskrivelse af ventilation.

- I din nye lejlighed er der installeret et nyt ventilationsanlæg, som suger fugtig luft ud og blæser filtreret frisk luft ind, mens varmen bliver genbrugt. 
Ventilationsanlægget suger fra bad og køkken og tilfører frisk opvarmet luft ind i stue og værelser. Den friske luft tilføres ind gennem ventilerne, der sidder i væggene. Luften bliver opvarmet til 20-21° C inden den blæses ind i lejligheden, så det ikke trækker. Luften kan føles kold, hvis du holder hånden op foran ventilen, hvilket skyldes lufthastigheden omkring ventilen - den samme effekt, som når det blæser meget udenfor og føles koldt selvom temperaturen faktisk er høj.

- Ventilationsanlægget er indstillet, så der kommer lige så meget frisk luft ind i lejligheden, som der suges ud af lejligheden. Lejligheden bliver, som følge af anlæggets indstilling, luftet ud hele tiden. Det koster ikke ekstra i varme, da varmen bliver genbrugt i varmeveksleren, og dette giver samtidig et bedre indeklima. Ventilerne må ikke dækkes til, og der må ikke stilles møbler eller andet foran dem. Dækkes ventilerne til, ødelægges luftbalancen, hvilket vil øge risikoen for dårligt indeklima og skimmelsvampe på grund af fugt, samt give en højere varmeregning, fordi der kan komme mere koldt luft ind udefra.

- Ventilationsanlægget passer sig selv, og som beboer skal du ikke regulere på noget. En gang om ugen kører ventilationsanlægget op i hastighed for at teste brandsikkerheden det tager ca. 5-7 minutter. Oplever du problemer med ventilationsanlægget skal du henvende dig til varmemesteren.

- Omkring ventilations ventiler, kan der vise sig nogle sorte rander eller pletter af støv. Det er den støv, der er i rumluften, som hvirvles op og sætter sig på vægge og loft omkring ventilerne.

- De sorte rander/pletter fjernes ved jævnlig rengøring ca.1 gang pr. måned støvet børstes væk og der tørres efter med en klud, hårdt opvredet i vand tilsat almindelig mild opvaskemiddel.

- Antenne
Der er mulighed for TV fra følgende signaludbydere, EWII, YouSee. Deres signal til boligen er afsluttet i teknikskabet, på ”Montageplade for signalleverandører og routere”. Der er udført antennestik i stue samt i værelser og antennekabler er ført til teknikskab. Antenneinstallationen er som udgangspunkt opkoblet til EWII.

- Beboeren skal forinden indflytning tilmelde sig hos den signaludbyder der ønskes (kun EWII og YouSee kan vælges). Derefter følges den valgte signaludbyders tilslutningsvejledninger.

- Telefon og bredbånd/internet
Der er mulighed for fasttelefoni og bredbånd/internet fra følgende signaludbydere, EWII, YouSee. Deres signal til boligen er afsluttet i teknikskabet, på ”Montageplade for signalleverandører og routere”. Der er udført PDS-kabling til stue/køkken-alrum, værelse i dåser med blænddæksel, og i stue i samme dåse som antennestikkene. Montering af stikdåser for PDS-stik (til fast tilslutning af EDB-netværk eller telefon) skal foretages af en godkendt montør som tilkaldes via. varmemesteren.

- Beboeren kan med fordel placere trådløs telefon/trådløs router for internet i selve teknikskabet, og derved undgå at være indretningsmæssigt bundet af PDS-stikkenes mulige placeringer.

Kogeplade:

Køle-/fryseskab:

Ovn: